F118 UDC    增減計數器 ( Up/down Counter )							2004.6

設置一可增值或減值的計數器 (參數S1, S2 )

S1 儲存計數噐的設定數數值 可以是 WX, WY, WR, SV, EV, DT 和常數K, H

S2 儲存計數器運作時的數值 可以是     WY, WR, SV, EV, DT

S1 和 S2的值可由K-32767至K32767 或 H8000 至 7FFF

梯 形 圖

數數觸發

梯形圖

S2

S1

應用例

上圖之程式設立一計數器，以DT10的內容為其數數的設定值，DT0為其儲存運作值的地方。可應用於控制一指示燈來表示其工作次數增或減至一定數值。其運作特性如下：

S2

- 當R0 (Up/down Input) = 1  ，每次R1閉合時(上升沿)觸發DT0加一 。

- 當R0 (Up/down Input) = 0，每次R1閉合時(上升沿)觸發DT0減一 。

- 當DT0 = 0， R900B就會閉合。 DT0可以是負數，總之當DT0 = 0 R900B就會閉合。

- 在任何情况下當R2 (Reset) 閉合時，DT0的值被清除為0，當R2由1轉去0(下沿)時，DT10的內容會寫到DT0去，即還原其為設定值。

- 此指令執行後會更新以下兩枝旗號

1.“相等”旗號  (R900B equal flag)  S1的內容為0時，R900B 瞬間 = 1，

利用此訊號作恆定輸出需要用SET 指令。例如

SET   Y0

R900B

2.“溢位”旗號 (R9009 carry flag)   S1的內容為負數(K-1 至 K-32767)時，R9009 = 1

注意：

如有需要根據計數噐內之運作值(在S2內)作輸出或觸發用途，可緊隨在UDC指令後用比較指令比較S2的值來作輸出或觸發。

請注意Reset的使用，S2的值是由Reset觸點的下降沿來重設的。

上面應用例的時序圖

0

DT0 = 0 時R50 ON

增減計數器的應用

PLC 實習題  修路交通管制

此控制器接有兩個車輛感應器，一個在入口另一在出口，感應區可容多輛車輛，當感應區內有車輛時，指示燈亮起，否則熄滅。

PLC control

指示燈

ONE

WAY

ONLY

感應區

Y0

X3

X0

X1

Reset

設計：運用UDC指令，根據UDC的持性，填入適當的輸入於下面梯形圖，以完成交通管制系統

的應用。

沒有車輛時，counter = 0

當有車進入感應區(可能是單行隧道)， counter 加一

當有車離開感應區，counter 減一

F118

UDC

DT  1

DT  0

0 = down

1 = up

觸發

Reset

Y0

R900B

Counter (DT0) = 0

R900B  = 1

想一想：

用UDC設計此應用有什麽可能的問題？

END