曰 / 夜模式 警報器

用JMP 指令制作

X6  曰/夜模式選擇開閉

X0  警報輸入1

X1  警報輸入2

X2  警報輸入3

X4  重置 (Reset)

X3  靜止 (Silent)

0  ST  X 6

1  JP  1

3  ST  X 0

4  DF

5  SET Y 0

8  ST  X 1

9  DF

10 SET Y 1

13 ST  X 2

14 DF

15 SET Y 2

18 ST  X 0

19 DF/

20 RST Y 0

23 ST  X 1

24 DF/

25 RST Y 1

28 ST  X 2

29 DF/

30 RST Y 2

33 ST/ X 6

34 JP  0

36 LBL 1

37 ST  X 0

38 SET Y 0

41 ST  X 1

42 SET Y 1

45 ST  X 2

46 SET Y 2

49 ST  X 4

50 RST Y 0

53 RST Y 1

56 RST Y 2

59 ST  Y 0

60 DF

61 ST  Y 1

62 DF

63 ORS

64 ST  Y 2

65 DF

66 ORS

67 SET Y 6

70 LBL 0

71 ST  X 3

72 RST Y 6

75 ED

日間模式

夜間模式