開始按鈕PB1

（X000）

停止按鈕PB2

（X001）

輸送帶1

（Y0）

自動計數分裝時序圖

X000

計數輸入

SE1（X002）

定位輸入

SE2

（X003）

X001

X002

X003

M0

C0

輸送帶2

（Y1）

Y0

Y1

1/2自動計數分裝

◎輸出、入編號：

● 輸入           ● 輸出

PB1  X000         輸送帶1  Y0

PB2  X001         輸送帶2  Y1

# SE1  X002

# SE2  X003

◎動作要求：

( 1 )PB1押輸送帶2啟動，到達SE2定位停止

( 2 )定位停止，輸送1啟動，經SE1計數數量

( 3 )計數數量＝5時，輸送帶1停止，輸送帶2啟動，繼續下一次計數分裝

( 4 )PB2押輸送帶1、2停止

- 動作說明：

STEP   2 ： 利用開始按鈕（X000），產出自保持回路啟動信號（M0），

當停止按鈕（X001）押下，Turn  OFF啟動信號（M0）。

STEP   6 ： 啟動後如輸送帶2不動作，表定位完成作計數動作，輸送帶1動作

STEP   9 ： 分裝數量計數（ X002         C0 ）

STEP  12 ： 定位完成（X003），Reset  C0

STEP  15 ： 分裝數量完成（C0＝5），或定位未完成啟動輸送帶2

2/2自動計數分裝