步進馬達

- 輸出、入編號：

●輸入                   ●輸出

啟動PB1     X0         脈波    Y0

停止PB2     X1         正反轉  Y1

正反轉PB3   X2

- 動作要求：

（1）PB1押下，固定脈波輸出 2000  pules，

需要加減速，起動頻率 200 Hz

目標頻率 2000 Hz。

（2）PB2押下，減速停止。

- 動作說明：

STEP  4  ： 初始設定 目標頻率   D8 ＝ 2000 Hz

起動頻率  D6 ＝ 200 Hz

脈波數量  D2 ＝ 2000 pules

# STEP  26 ： 啟動輸入（X0）產出脈波（M5）

STEP  29 ： 停止輸入（X1）產出脈波（M8）

STEP  32 ： 正反轉（X2）控制（Y1）

STEP  34 ： PLSY輸出完成產出完成脈波（M2）

STEP  37 ： 利用啟動脈波（M5）產生自保持起動完成（M0），完成脈波Turn  OFF  M0

STEP  41 ： 利用停止脈波（M8）產生自保持減速停止信號（M1），完成脈波Turn  OFF  M1

STEP  45 ： 主程式結束

1/2步進馬達

STEP  48 ： 3ms 定時中斷副程式

STEP  50 ： PLSY啟動完成產出M7脈波

STEP  53 ： PLSY啟動完成，Reset大於等於減速點M10、M11

STEP  58 ： 加減速判定回路10 Hz/ 3ms，剛起動初始D9136＝0 (脈波 O / P狀態），

D0＝200 Hz 起始頻率。加速、定速時尋找減速點利用P0副程式，

加速時與目標頻率D8比較，目標＞現在頻率加10 Hz，

減速時與D6比較，目標＜現在頻率減10 Hz，

當減速至D0＝D6時，如是押停止所致產出減速停止完成脈波（M4）

STEP 147 ： 當PLSY啟動完成，執行DPLSY指令，脈波輸出。

指令執行完畢M9029  ON 1 掃描時間，產出pules輸出完成脈波

STEP 161 ： PLSY動作自保持回路，完成時Turn  OFF

STEP 166 ： 3 ms 定時中斷副程式結束

STEP 167 ： P0 副程式

STEP 169 ： 減速所需pules數運算：

（現在頻率）×（時間）

2

D0 ×（ D0 / 10 ×3 ms）

2

＝

＝

D0 × D0 × 3

20000

◎減速點＝目標（D2）－所需pules數（D20）＋6（0～200Hz所需）pules數

2/2步進馬達

減速點 ＝ 目標（D2）－所需pules數（D20）＋6（0～200Hz所需）pules數

2/2步進馬達