物件檢出用

光電開關

X0

Y0

不良品

排出用氣缸

X2

長度判定回路時序圖

計數用

光電開關

X1

X0

不良品

回收筒

X1

C0

C1

◎輸出、入編號

●輸入               ●輸出

物件檢出  X0            氣缸   Y0

計數脈波  X1

氣缸定位  X2

X2

Y0

1/2長度判定回路

- 動作要求：

當3 ≦ 物件長度＜6 視為良品，其餘為不良品

良品順利通過，不良品推進回收筒。

- 動作說明：

STEP   2 ： 物件進入M0產生一次脈波

物件脫離 M1產生一次脈波

STEP   7 ： 物件進入先將C0、C1復歸

STEP  12 ： 物件檢出啟動C0、C1計數

STEP  18 ： 物件脫離，判定長度：

C0 ＝ OFF表太短，

C1 ＝ ON 表太長，

排出Y0 ＝ ON   。

STEP  24 ： 氣缸到定位（X2），復歸氣缸（Y0）。

2/2長度判定回路