洗手間沖水控制時序圖

- 輸出、入編號

●輸出               ●輸入

進入檢出 X0           沖水輸出 Y0

X0

Y0

3s

3s

2s

◎動作要求：

男生廁所小便斗控制，進入3秒時，作第一次沖水2秒，離開後沖水3秒。

- 動作說明：

STEP   2 ：進入（X0）啟動確認時間T0  3秒

STEP   5 ：進入確認完成產出M0脈波

STEP   8 ：進入確認完成M1  O/P  2秒（T1）

M1自保持，T1時間到Turn  OFF  M1

STEP  14 ：完成第一次沖水設定M3旗號

STEP  17 ：沖水需求M1 或 M2 動作，驅動Y0

STEP  20 ：離開產出脈波M4

STEP  24 ：離開M2  O/P  3秒（T2）

M2自保持，T2時間到Turn  OFF  M2

STEP  30 ：離開完成沖水，復歸M3旗號

1/1洗手間沖水控制