- 輸出、入編號：                                               ◎動作要求：

●輸入                      ●輸出                             （1） 最初貨梯位置於1F  LS1＝ON

1F 送貨按鈕       X0        貨梯上昇           Y20                門開LS12＝ON  1F指示燈亮。

1F 門關定為開關   X1        貨梯下降           Y21          （2） 1F  PB1 押下1F門關貨梯上昇，

1F 定位開關       X2        1F門下降          Y22                1F指示燈熄，至2F停止上昇，2F

1F 門開定位開關   X3        1F門上昇          Y23                指示燈亮，2F門開。

2F 送貨按鈕       X4        1F定位指示燈      Y24          （3） 2F  PB2押下同上反之。

2F 門關定為開關   X5        2F門下降          Y25

2F 定位開關       X6        2F門上昇          Y26

2F 門開定位開關   X7        2F定位指示燈      Y27

◎動作說明：

STEP  2  ： 2F門關（X7＝OFF）狀態下，1F送貨按鈕（X0）押下，產出啟動信號（M0）自保持。

STEP  6  ： 1F送貨啟動信號（M0）動作，1F門（Y22）下降至1F門關定位（X1）停止，門下降與門上昇互鎖。

STEP  10 ： 1F送貨啟動信號（M0）動作，1F門關定位（X1）動作，貨梯上昇（Y20）至2F定位（X6）動作停止

，貨梯上昇與下降互鎖。

STEP  15 ： 2F定位（X6）動作，2F定位指示燈亮。

STEP  17 ： 1F送貨啟動信號（M0）動作，2F定位（X6）動作，2F門（Y26）上昇，門上昇與門下降互鎖。

STEP  21 ： 1F門關（X3＝OFF）狀態下，2F送貨按鈕（X4）押下，產出啟動信號（M1）自保持。

STEP  25 ： 2F送貨啟動信號（M1）動作，2F門（Y25）下降至2F門關定位（X5）停止，門下降與門上昇互鎖。

STEP  29 ： 2F送貨啟動信號（M1）動作，2F門關定位（X5）動作，貨梯下降（Y21）至1F定位（X2）動作停止

，貨梯下降與上昇互鎖。

STEP  34 ： 1F定位（X2）動作，1F定位指示燈亮。

STEP  36 ： 2F送貨啟動信號（M1）動作，1F定位（X2）動作，1F門（Y23）上昇，門上昇與門下降互鎖。

2/2送貨梯

LS21

LS12

LS11

MC22

MC21

MOTOR

LS22

L2

X0  PB1

送貨梯時序圖

LS2

X1  LS11

MC2

X6  LS2

PB2

X7  LS22

M0  X1

2樓

Y22  MC11

Y20  MC1

1樓

Y26  MC22

X4  PB2

MC12

MC11

X5  LS21

X2  LS1

L1

X3  LS12

MC1

M1  X2

LS1

PB1

Y25  MC21

Y21  MC2

Y23  MC12

Y27   L2

Y24   L1

1/2送貨梯