请问下pllsstc 整个电路是什么?

暑假最后几天做的，cd4046驱动，11脚12脚电阻改为30k定值和200k可调串联，定时电容改为100p，输出给一对tc4421，4422再驱动irf9z24，z24图腾推gdt，由于板载灭弧出现故障所以只能开cw，上升40ns左右，由于输出阻抗过低出现严重振铃，但是没有振到线性区所以也没改。最终得到了10多cm的电弧，弧次比过1。

下面分别是不同的小tc，分别是pll460半桥，逻辑追频半桥，pll 12n60全桥（功率没敢开高），pll单管

严重作死用初级直接来来烧水，最后半桥牺牲了