- [特斯拉线圈]最近做的三台DRSSTC

http://bbs.kechuang.org/read/73293

楼主#

更多发布于：2015-08-23 19:57

好久没发贴了。。说是最近做的，其实也是几个月以前的事了。。 
今天整理了下手机中的照片，顺便发上来。。 
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3MjY2MjYyNA==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI3NzQ4ODg0.html
前两台是同时做的，外观也一样，主机和线圈分体式设计。。 
效果图： 
 
视频：

此时的功率约300w*2，输入电压为220v 


那么首先，绕次级。。 
次级直径12cm 高度50cm 一号次级使用0.38mm漆包线，电感量32mH 二号次级使 


用0.35mm漆包线，电感量38mH 
线筒使用了有机玻璃，然而绕好以后和PVC管看不出啥区别。。倒是更易碎。。 
 
绕好后 加上直径18cm的不锈钢球做顶端（其实个人感觉还是环形TOP好看。。不 
过为了省事就直接TB了俩球放上去了。。） 


谐振频率240KHz/220KHz 初级直径24cm，使用电线绕制4圈（骨架是PVC细管做成 
笼状然后喷漆）MMC使用一块一个的拆机电磁炉电容串并而得，记得调好后一个 
是大概75nF一个是大概60nF 
 


然后是各个组件在窗台上的全家福。。G4PC50UD全桥的散热使用了温控调速风扇 
，除了驱动板外的其他板子都是洞洞板搭的。。 
 


制作面板（说实话电压表电流表的功能更多的是让主机看起来更屌。。实际使用 
的时候没人会不看电弧而盯着表看。。） 
 
 


然后安上各个组件。。母线滤波电容只有220u（省的炸管时候声音过大。。） 
 


安装好后 连接好准备试验 
 


正常工作时脉宽200uS左右，由主机上的电位器从0起调，主机内的灭弧板还设置 
了频率限制，防止意外输入过高的频率而烧掉。。 


定频灭弧器 
 


调好后： 
 
效果凑合 


然后重头开始制作第二台的主机。。若干时间后，第二台也做好了。。 


主机通电的样子，那堆指示灯是用10mm的三色LED做的， 从左到右分别是：灭弧 
指示（蓝色-绿色） OCD指示（蓝色-红色） 电源指示 温度指示（蓝色-紫色-红 
色） 母线电压指示（红变绿再变蓝，根据母线电压）看起来比较华丽。。 
 


两台同时工作： 
 
 
 


以下为此TC前体的一些图片 
用辉光球的头部靠近 
 
 
用灯泡靠近 
 
手指绑上铜丝靠近（注意安全。。）

第三台是今年夏天做的 一体式（可拆卸） 输入功率约500W 效果图： 视频： 首先是框架。。这是搭好后的样子，底座为25cm*25cm有机玻璃板，次级高度 32cm，使用0.15mm漆包线在75mm有机玻璃筒绕制，加顶端后谐振频率约180KHz 顶端特写（那个圆形金属片是TB上买的灯具装饰镀铬原片） 底座，除了全部是洞洞板之外跟上两个TC基本相同，G4PC50UD全桥，电磁炉电容 MMC。。 初级特写，直径160mm，内含8匝电线，外部由绝缘胶带缠绕 叠加效果：

。。。。。.