電位器 用於分壓的可變電阻器。在裸露的電阻體上，緊壓著一至兩個可移金屬觸點。觸點位置確定電阻體任一端與觸點間的阻值。按材料分線繞、炭膜、實芯式電位器；按輸出與輸入電壓比與旋轉角度的關係分直線式電位器(呈線性關係)、函數電位器(呈曲線關係)。主要參數為阻值、容差、額定功率。廣泛用於電子設備，在音響和接收機中作音量控制用。
　　電位器是一種可調的電子元件。它是由一個電阻體和一個轉動或滑動系統組成。

電位器

電位器

當電阻體的兩個固定觸電之間外加一個電壓時，通過轉動或滑動系統改變觸點在電阻體上的位置，在動觸點與固定觸點之間便可得到一個與動觸點位置成一定關係的電壓。 它大多是用作分壓器，這是電位器是一個四端元件。電位器基本上就是滑動變阻器，有幾種樣式，一般用在音箱音量開關和鐳射頭功率大小調節 電位器是一種可調的電子元件。它是由一個電阻體和一個轉動或滑動系統組成。當電阻體的兩個固定觸電之間外加一個電壓時，通過轉動或滑動系統改變觸點在電阻體上的位置，在動觸點與固定觸點之間便可得到一個與動觸點位置成一定關係的電壓。
　　初中電學實驗中常用的滑動變阻器就是一種常見的線繞電位器。

作用

電位器的作用——調節電壓（含直流電壓與信號電壓）和電流的大小。

結構特點

電位器的結構特點——電位器的電阻體有兩個固定端，通過手動調節轉軸或滑柄，改變動觸點在電阻體上的位置，則改變了動觸點與任一個固定端之間的電阻值，從而改變了電壓與電流的大小。

微調電位器

片狀微調電位器
片狀微調電位器又稱為片狀半可調電阻器，是一種常用的調整元件，在電子電路中主要用於頻率、放大增益、確定分壓比或基準電壓的調整等。

分類

（一）按電阻體材料分類：

1．線繞電位器：它的電阻體是用電阻絲繞在塗有絕緣材料的金屬或非金屬板上製成的。它又可分為通用、精密、大功率、預調試線繞電位器—型號為WX；

2．非線繞電位器：可分為實心電位器、膜式電位器。 
實心電位器：它又可分為 ①有機合成—WS，②無機合成—WN，③導電塑膠—WD；
膜式電位器：它又可分為 ①碳膜電位器—WT， ②金屬膜電位器—WJ。

（二）按調節方式分類： ①旋轉式， ②推拉式，③直滑式電位器

（三）按電阻值變化規律分類：①直線式，②指數式，③對數式

（四）按結構特點分類：單圈，多圈，單聯，雙聯，多聯，抽頭式，帶開關，鎖緊型，非鎖緊型，貼片式電位器；

（五）按驅動方式不同分類：①手動調節電位器，②電動調節電位器。

（六）其它分類方式：①普通，②磁敏，③光敏，④電子，⑤步進電位器。

其他特性參數

1.符合度

符合度又叫符合性，它是指電位器的實際輸出函數特性和所要求的理論函數特性之間的符合程度。它用實際特性和理論特性之間的最大偏差對外加總電壓的百分數表示，可以代表電位器的精度。

2.分辨力

分辨力決定於電位器的理論精度。對於線繞電位器和線性電位器來說，分辨力是用動觸點在繞組上每移動一匝所引起的電阻變化量與總電阻的百分比表示。對於具有函數特性的電位器來說，由於繞組上每一匝的電阻不同，故分辨力是個變數。此時，電位器的分辨力一般是指函數特性曲線上斜率最大一段的平均分辨力。

3.滑動雜訊

滑動雜訊是電位器特有的雜訊。在改變電阻值時，由於電位器電阻分配不當、轉動系統配合不當以及電位器存在接觸電阻等原因，會使動觸點在電阻體表面移動時，輸出端除有有用信號外，還伴有隨著信號起伏不定的雜訊。

對於線繞電位器來說，除了上述的動觸點與繞組之目的接觸雜訊外，還有分辨力雜訊和短接雜訊。分辨力雜訊是由電阻變化的階梯性所引起的，而短接雜訊則是當動觸點在繞組上移動而短接相鄰線匝時產生的，它與流過繞組的電流、線匝的電阻以及動觸點與繞組間的接觸電阻成正比。

4.電位器的機械壽命

電位器的機械壽命也稱磨損壽命，常用機械耐久性表示。機械耐久性是指電位器在規定的試驗條件下，動觸點可靠運動的總次數，常用 "周"表示。機械壽命與電位器的種類、結構、材料及製作工藝有關，差異相當大。

除了上述的特性參數外，電位器還有額定功率、阻值允許偏差、最大工作電壓、額定工作電壓、絕緣電壓、溫度參數、雜訊電動勢及高頻特性等參數，這些參數的意義與電阻器相應特性參數的意義相同。

旋轉電位器使用注意事項

1. 電位器之電阻體大多採用多碳酸類的合成樹脂製成，應避免與以下物品接觸：氨水，其它胺類，堿水溶液，芳香族碳氫化合物，酮類，脂類的碳氫化合物，強烈化學品（酸堿值過高）等，否則會影響其性能。

2. 電位器之端子在焊接時應避免使用水容性助焊劑，否則將助長金屬氧化與材料發黴；避免使用劣質焊劑，焊錫不良可能造成上錫困難，導致接觸不良或者斷路。

3. 電位器之端子在焊接時若焊接溫度過高或時間過長可能導致對電位器的損壞。插腳式端子焊接時應在235℃±5℃，3秒鐘內完成，焊接應離電位器本體1.5MM以上，焊接時勿使用焊錫流穿線路板；焊線式端子焊接時應在350℃±10℃，3秒鐘內完成。且端子應避免重壓，否則易造成接觸不良。

4. 焊接時，松香（助焊劑）進入印刷機板之高度調整恰當，應避免助焊劑侵入電位器內部，否則將造成電刷與電阻體接觸不良，產生INT，雜音不良現象。

5． 電位器最好應用於電壓調整結構，且接線方式宜選擇“1”腳接地；應避免使用電流調整式結構，因為電阻與接觸片間的接觸電阻不利於大電流的通過。

6． 電位器表面應避免結露或有水滴存在，避免在潮濕地方使用，以防止絕緣劣化或造成短路。

7． 安裝“旋轉型”電位器在固定螺母時，強度不宜過緊（一般緊固扭力最大宜在7KGF.CM）,以避免破壞螺牙或轉動不良等; 安裝“鐵殼直滑式”電位器時,避免使用過長螺釘,否則有可能妨礙滑柄的運動,甚至直接損壞電位器本身。

8． 在電位器套上旋鈕的過程中，所用推力不能過大（不能超過《規格書》中軸的推拉力的參數指標），否則將可能造成對電位器的損壞。

9． 電位器回轉操作力（旋轉或滑動）會隨溫度的升高而變輕，隨溫度降低而變緊。若電位器在低溫環境下使用時需說明，以便採用特製的耐低溫油脂。

10 電位器的軸或滑柄使用設計時應儘量越短越好。軸或滑柄長度越短手感越好且穩定。反之越長晃動越大，手感易發生變化。

11 電位器碳膜的功率能承受周圍的溫度為70℃，當使用溫度高於70℃時可能會喪失其功率。

基礎原理

電位器是電源設備中一種可調的電子元件.它是由一個電阻體和一個轉動或滑動系統組成. 
用於分壓的可變電阻器.在裸露的電阻體上,緊壓著一至兩個可移金屬觸點.觸點位置確定電阻體任一端與觸點間的阻值.按材料分線繞、炭膜、實芯式電位器;按輸出與輸入電壓比與旋轉角度的關係分直線式電位器(呈線性關係)、函數電位器(呈曲線關係).主要參數為阻值、容差、額定功率.廣泛用於電子設備,在音響和接收機中作音量控制用.

當電阻體的兩個固定觸電之間外加一個電壓時,通過轉動或滑動系統改變觸點在電阻體上的位置,在動觸點與固定觸點之間便可得到一個與動觸點位置成一定關係的電壓. 它大多是用作分壓器,這是電位器是一個四端元件.電位器基本上就是滑動變阻器,有幾種樣式,一般用在音箱音量開關和鐳射頭功率大小調節 電位器是一種可調的電子元件.

它是由一個電阻體和一個轉動或滑動系統組成.當電阻體的兩個固定觸電之間外加一個電壓時,通過轉動或滑動系統改變觸點在電阻體上的位置,在動觸點與固定觸點之間便可得到一個與動觸點位置成一定關係的電壓.

電位器的作用:調節電壓(含直流電壓與信號電壓)和電流的大小.

電位器的結構特點:電位器的電阻體有兩個固定端,通過手動調節轉軸或滑柄,改變動觸點在電阻體上的位置,則改變了動觸點與任一個固定端之間的電阻值,從而改變了電壓與電流的大小.