《大气污染治理工程》习题解

编  者：蒲恩奇

任爱玲

前    言

《大气污染治理工程》是环境工程专业的主干专业课之一。这本教材共分十三章，可分成六大部分。

第一部分介绍大气组成、大气环境质量标准及当代主要大气环境问题；第二部分介绍燃料、燃烧及计算；第三部分介绍大气污染气象学的基本知识，着重阐述了污染物在大气中扩散的基本理论，还阐述了厂址选择及烟囱高度设计；第四部分介绍了除尘技术基础知识及各种除尘器除尘机理、性能特点及设计选型等知识；第五部分介绍了吸收法、吸附法和催化转化法治理气态污染物的原理和典型工艺流程；第六部分介绍集气罩与净化系统的选择和设计。

为了配合《大气污染治理工程》的教学，为学习使用此教材的师生提供一个参考。我们特意编写了这本《大气污染治理工程习题解》，对各章的习题作了解答。由于水平有限，时间仓促，书中难免有错误，敬请各位老师和同学批评指正。

王宜明等老师做了部分工作，提供了有关习题的解法。九五届环境学院的李丽霞、佟魏同学进行了演算。特此说明，以示射意。

蒲恩奇

2000.2.8

第一章  概论

1.1  计算干洁空气中N2、O2、Ar和CO2气体质量百分数。

解：由表1-1查得干洁空气中各气体的体积百分数如下：

N2         O2        Ar        CO2

78.08       20.95      0.93       0.03

以N2为以例，计算其质量百分数

已知N2分子量为28.016，干洁空气平均分子量为28.966，N2的质量百分数：

N2%=28.016×78.08%28.966×100%=75.52%

同理得：

N2     O2      Ar       CO2

体积百分数（%）  78.08    20.95    0.93      0.03

质量百分数（%）  75.52    23.14    1.28      0.0456

1.2  根据我国的《环境空气质量标准》求SO2、NO2、CO三种污染物二级标准日平均质量浓度限值的体积分数。

解：由表1—6查得三种污染物二级标准（日平均质量浓度）为：

SO2       NO2         CO

Cm(mg/m3)   0.15       0.08         4.00

以SO2为例计算体积分数

Cv=CmMSO2×22.4×10−3

=0.15×10−364×22.4×10−3

=0.053×10-6

=0.053×10-4%

同理得：

SO2                NO2         CO

体积百分数（%）  0.053×10-4%   0.039×10-4%  3.20×10-4%

1.3  CCl4气体和空气混合成体积百分数为1.5×10-2%的混合气体，在管道中流量为10m3/s，试确定。

（1）CCl4在混合气体中的质量浓度Cm（单位g/m3）和浓度Cm′（单位mg/mol）。

（2）每天流经管道的CCl4质量是多少kg

解：已知 MCCl4=154     1.5×10-2%=1.5×10-4

（1）Cm′=1.5×10−422.4×10−3×154=1.03gm3

Cm=1.5×10-4×154×10-3=2.31×10-5kg/mol

（2）已知：1d=86400s

每天流经管道的CCl4质量：

1.03×10×10-3×86400=889.92kg/d

1.4 成人每次吸入的空气量平均为500cm3，假如每分钟呼吸15次，空气颗粒物的质量浓度为200μg/m3。试计算每小时沉积于肺泡上的颗粒物质量。已知颗粒物在肺泡上的沉积系数为0.12。

解：成人每次吸入空气量：500cm3=5.0×10-4m3

每小时吸入空气量：5.0×10-4m3×15×60=0.45m3/h

每小时吸入颗粒物量：0.45×200=90μg/h

沉积在肺泡上颗粒物量：90×0.12=10.8μg/h

1.5 地处平原的某城市远郊区的工厂烟囱有效高度50m，若烟尘排放控制系数Pe=27t/（m2·h），求烟尘的允许排放量。若排放量为0.08t/h,试求烟囱有效高度的最小值。

解：由点源烟尘排放率计算式：Qe=Pe×He2×10-6得

烟尘允许排放量：Qe=27×502×10-6=0.068t/h

由Qe=Pe×He×10-6得

He=Qe×106Pe

=0.08×10627

=54m

第二章  燃烧与大气污染

2.1 已知重油元素分析结果为：C：85.5%   H：11.3%   O：2.0%  N：0.2%   S：1.0%  试计算：⑴燃烧1kg重油所需的理论空气量和产生的理论烟气量；⑵干烟气中SO2的质量浓度和CO2的最大质量浓度；⑶当空气的过剩量为10%时，所需的空气量及产生的烟气量。

解：

⑴已知1kg重油中各成分的含量如下：

质量/g     摩尔数/mol（按原子数计）  需氧数/mol

C  855               71.25                71.25

H  113              112.10                28.25

N  2                 0.143                 0

S  10                0.3125                0.3125

O  20                1.25                 -0.625

所需理论氧气量为：

71.25+28.25+0.3125-0.625

=99.188mol/kg重油

需要的理论空气量为：

99.188×（1 + 3.7）

=472.13mol/kg重油

即： 472.13×22.4/1000

=10.58m3/kg重油（标态）

理论空气量条件下的烟气组成（mol）为：

CO2：71.25              H2O：56.5

SOx：0.3125             N2：99.188×3.76

理论烟气量为：

71.25+56.5+0.3125+99.188×3.76

=501.01mol/kg重油

501.01×22.4 ×10-3

=11.22m3/kg重油

⑵干烟气量为：501.01-56.5

=444.51mol/kg重油

即： 444.51×22.4×10-3

=9.96m3/kg重油。

SO2量为：0.3125×0.97

=0.3031mol/kg重油（认为S的生成物中SO2占97%）

干烟气中SO2的质量浓度为：

0.3031×10-6/444.51

=681.87×6422.4 =1948mg/m3

假设C全部生成CO2，则CO2的量为71.25mol/kg重油。

CO2的最大质量浓度为：

71.25444.51×103×4422.4

=314.8gm3

⑶当空气过剩10%时，空气过剩系数α=1.1

则实际的空气量为：

10.58×1.1=11.64m3/kg重油

实际烟气量为：

Vfg=Vfgo+(α−1)Va0

=11.22+(1.1−1)×10.58

=12.28m3/kg重油

2.2  煤的元素分析结果（质量百分数）是：S  0.6%  H 3.7%   C  79.5%  N  0.9% O 4.7% 灰分：10.6%。在空气过剩20%下完全燃烧，当忽略大气中N2生成的NO，燃料氮（1）50%被转化NO时，（2）20%被转化NO时，计算烟气中NO的质量浓度。

解：（1）以1kg煤为基础，则N被50%转化为NO时

质量/g      摩尔数/mol      需氧数/mol   烟气量/mol

S   6        0.1875          0.1875       0.1875

H  37        18.5            9.25         18.5

C  795       66.25           66.25        66.25

N   9        0.6424          0.1606       0.3212

O  47        1.469           -1.469

则理论需氧量：

0.1875+9.25+66.25+0.1606-1.469

=74.38mol/kg煤

理论空气量为：

74.38×(1+3.76)

=354.05mol/kg煤

理论烟气量为：

0.1875+18.5+66.25+0.3212+74.38×3.76

=364.93mol/kg煤

实际烟气量为：364.93+354.05×0.2

=435.74mol/kg煤

NO的质量浓度为：

0.3212435.74×106

=737.14ppm

=734.1422.4×30

=987.2mgm3

（2）以1kg煤为基础，当N  20%被转化时

质量/g    摩尔数/mol（以原子数计）  需氧数/mol  烟气量/mol

S   6              0.1875         0.1875       0.1875

H  37              37           9.25         18.5

C  795             66.25          66.26        66.25

N   9              0.6424         0.06424      0.1285

O  47              1.469          -1.469

则理论需氧量为：

0.1875+9.25+66.25+0.06425-1.469

=74.28mol/kg煤

1kg煤完全燃烧所需要的理论空气量为：

74.28×(1+3.76)

=353.57mol/kg煤

理论烟气量为：

0.1875+18.5+66.25+0.1285+74.28×3.76

=364.36mol/kg煤

实际烟气量为：

364.36+353.57×0.2

=435.07mol/kg煤

NO的摩尔数为：

0.6425×0.2

=0.1285

则NO在烟气中的质量浓度为：

0.1285435.07×106×3022.4

=395.6mgm3

2.3  某锅炉燃用煤气成分体积比为：H2S0.2%、CO25%、O20.2%、CO28.5%、H213.0%、CH40.7%、N252.4%。空气含湿量为12g/m3(标态)，α=1.2时，试求实际所需空气量和燃烧时产生的实际烟气量。

解：以1kmol煤气计，则

摩尔数/mol      需氧量/mol   烟气量/Lmol

H2S       2               4           4+2=6

CO2      50               0            50

O2      2.0              -2             0

CO      285             142.5         285

H2       130              65          130

CH4        7               14          14+7=21

N2       524               0           524

1）由上表可知理论需氧量为：

4-2+142.5+65+14=223.5mol/kmol煤气

=223.5L/（m3煤气）

理论干空气量：

223.5×(1+3.76)

=1063.86L/（m3煤气）

实际空气量：

1063.861−1218×22.41000×1.2

=1296.1Lm3

2）理论干烟气量：

6+50+285+130+21+524+223.5×3.76

=1856.4L/m3

实际烟气量：

1856.4+(1296.1-1063.86)

=2088.64L/m3煤气

=2.09m3/m3煤气

2.4  烟道气各组分的体积分数为：CO2  11%、O2  8% 、CO 2%、SO20.012%、颗粒物的质量浓度为30.0g/m3（测定状态下），烟道气流量在93310Pa和443K条件下为566.37m3/min，水汽体积分数为8%。试计算：（1）过量空气的百分数；（2）SO2排放的质量浓度（单位：mg/m3），（3）在标准状态下（1.013×105Pa和273K），干烟气的体积；（4）在标准状态下颗粒物的质量浓度。

解：（1）由已知条件可得N2的体积含量为：

100%-11%-8%-2%-0.012%

=79%

所以过量空气百分数为：

由式2.22：α=1+Q20−0.5COp0.266Nzp−(Ozp−0.5COp)

=8%−0.5×2%0.266×79%−(8%−0.5×2%)

=50%

（2）在P=93310Pa，T=443K下，SO2的排放浓度为：

0.012%×106×933101.013×105×273443×6422.4

=195mg/m3

（3）在标态下干烟气的体积为：

5663.37×(1-8%)×93310×2731.013×105×443

=2957m3/min

（4）在标态下颗粒物的浓度为：

30.0×1.013×105×44393310×273

=52.8gm3

2.5  某燃油锅炉尾气，NO排放标准为287.5mg/m3，若燃油的分子式为

C10H20Nx，在50%过剩空气条件下完全燃烧，燃料中的氮50%转化为NO，不计大气中N2转变生成的NO。计算在不超过排放标准情况下，燃料油中氮的最高质量分数。

解：以1molC10H20Nx燃烧为基础，则

需氧量（mol）：10+204+x4=15+x4

理论空气量（mol）：4.76×15+x4

实际空气量（mol）:1.5×4.76×15+x4

在理论空气量下产生的理论烟气体积为：

CO2：10mol，H2O：10mol、NO：x2，N2：3.76×15+x4+x4

∴理论烟气量（mol）为：10+10+x2+3.76×15+x4+x4=76.4+1.69x

实际烟气量（mol）为：（76.4+1.69x）+0.5×4.76×15+x4

=112.1+2.285x

NO的浓度：x2112.1+2.285x≤287.5×22.430×10−6

∴x≤0.048

即燃料油中N的最大允许含量为：

14×0.04810×12+20+14×0.048

=0.478%

2.6  某燃油锅炉每小时耗油4.8t，油的低位发热量Q1=40614kJ/kg，α=1.3，安装有省油器△α=0.15，求该锅炉每小时排放的烟气量。

解：（1）由式2.14计算理论空气量

Va0=0.85×Q14.187×103+2 =0.85×406144.187×103+2

=10.25(m3kg) 标态

（2）由式2.24求每kg油燃烧产生的烟气量

Vfg=1.11×Q14187+(α−1)Vao

=1.11×406144187+1.45−1×10.25

=15.38（m3/kg）（标态）

（3）每小时产生的烟气量

15.38×4800

=73824m3/h（标态）